河北渤天化化肥有限公司年产25万吨高塔复合肥项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等要求，2023年7月1日，河北渤天化化肥有限公司组织了河北渤天化化肥有限公司年产25万吨高塔复合肥项目竣工环境保护验收会议，参加会议的有监测单位的代表和专家（名单附后）。与会人员踏勘了现场，听取了建设单位-河北渤天化化肥有限公司对项目建设和运行情况介绍，监测单位-河北浩成环保科技有限公司对验收监测情况的详细介绍，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 项目建设地点、建设内容、建设规模

### 项目位于沧州临港经济技术开发区东区，厂址中心坐标东经117°39'15.610"，北纬38°20'57.577"。主要建设内容为：建设1座高塔复合肥生产车间（布置高塔复合肥生产线1条），生产辅助区及相关辅助配套设施。建设规模为年产25万吨高塔复合肥。

- 项目备案情况

《河北渤天化化肥有限公司年产25万吨高塔复合肥项目环境影响报告表》于2021年8月12日通过了沧州临港经济技术开发区行政审批局的审批（沧港审环表【2021】24号）。公司于2022年5月23日重新申领了排污许可证，证书编号：91130931MA07U3NR2T001。

项目投资6000万元，其中环保投资120万元，占总投资的2%。

- 验收范围

本次验收为河北渤天化化肥有限公司年产25万吨高塔复合肥项目整体验收。

- 工程变动情况

环评文件中有包膜机2个，现场实际为包膜机1个。

项目其他建设内容与环评文件及批复内容基本一致。

- 五、环境保护设施建设情况

1、废气

破碎废气、投料废气、尿素大料仓废气、筛分废气、冷却废气、包膜废气、包装废气经收集通过布袋除尘器处理后由1根18m高排气筒排放。熔融、造粒废气经收集通过布袋除尘器+文丘里处理后由1根120m高排气筒排放。

- 2、废水

文丘里废水回用于熔融槽。

3、噪声

项目噪声主要为生产设备运转时产生的噪声。

4、固体废物

除尘器收料回用于一级熔融槽；废包装袋外售综合利用。

- 六、环保设施检测结果

河北渤天化化肥有限公司委托河北浩成环保科技有限公司于2023年5月11日、12日和6月16日、17日对河北渤天化化肥有限公司年产25万吨高塔复合肥项目进行了监测，并出具验收监测报告（文号：浩成（检）字WT(2023)第06023号），监测结果如下：

- 1、废气

破碎废气、投料废气、尿素大料仓废气、筛分废气、冷却废气、包膜废气、包装废气经处理后排放废气中颗粒物两日排放浓度最大值为24.2mg/m³，两日最大排放速率为1.11kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2其他颗粒物二级标准。

熔融、造粒废气经处理后排放废气中氨两日最大排放速率为24.8kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；颗粒物两日排放浓度最大值为10.1mg/m³，两日最大排放速率为0.266kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2其他颗粒物二级标准。

厂界无组织废气中颗粒物两日排放浓度最大值为0.511mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度限值；氨两日排放浓度最大值为0.12mg/m³，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。

2、噪声

厂界昼间噪声值范围为59～63dB（A），夜间噪声值范围为49～54dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

3、总量控制

验收监测报告表明：颗粒物排放量为9.6t/a；满足环评文件中污染物总量控制要求（颗粒物：12.96t/a）。

七、结论

河北渤天化化肥有限公司年产25万吨高塔复合肥项目基本落实了环评和批复文件中的要求，各项污染物排放指标均符合国家和地方相关标准，项目满足竣工环境保护验收要求。

二○二三年七月一日

河北渤天化化肥有限公司年产25万吨高塔复合肥项目

竣工环境保护验收组人员名单

2023年7月1日

| - 姓名 | - 单位 | - 职务/职称 | - 电话 | - 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 眭 伟 | - 河北渤天化化肥有限公司 | - 总经理 | - 15631105171 |  |
| - 李艳华 | - 沧州市生态环境局黄骅市分局 | - 高 工 | - 13785805768 |  |
| - 赵以文 | - 沧州聚隆化工有限公司 | - 高 工 | - 13903172158 |  |
| - 踅 军 | - 沧州市碧蓝环保科技有限公司 | - 正高工 | - 17731786960 |  |
| - 赵文倩 | - 河北浩成环保科技有限公司 | - 经 理 | - 17736991012 |  |